Szélfogó üveg gyártása és beépítése az SZTE Klebelsberg Könyvtár kölcsönző pultjára

A kölcsönző munkatársak a hideg időszakban folyamatosan ki vannak téve a JATIK épületének magas átriumában kivédhetetlenül keletkező turbulenciának, amiknek következtében a hideg levegő szembe, az arcukba áramlik, ami ellen öltözködéssel és/vagy plusz fűtőeszközzel nem lehet hatékonyan védekezni. Ezért – szüksége esetén eltávolítható és visszaszerelhető – szélárnyékoló üvegfal elhelyezése vált indokolttá.

A feladat a következő :

A meglévő fa pultra szélfogó elválasztó üveg méretre (800mm magas üvegről van szó) gyártása víztiszta él-szél-él csiszolt biztonsági laminált üveggel, valamint beépítése a pultlapra szerelve, szálcsiszolt rozsdamenetes oszlopok közé egyes megfogókkal. Így  az üveget 16db 800mm magasságú oszlop tartja.

A pulton elhelyezkedő számítógépekkel szemben az üvegeken átbeszélő lyukak kerülnek kialakításra 13db 18mm átmérőjű furattal, míg ezen üvegek mellett a tartó oszlop párok, egymástól 400 mm-re helyezkednek el, és ezek közt üveg és a pult között 150mm nyílás kerül kialakításra. Ezen a 400mm x 150mm nyíláson keresztül történik a könyvek kiadása és visszavétele. 6db ilyen kiadó nyílás készül.

Az átbeszélő lyukakkal ellátott üvegek alsó két sarkára kb. 26mm átmérőjű negyed furatok kerülnek, hogy az üveg esztétikusan kikerülje a fogadószerkezet talpát.

A felhasznált üveg mennyisége: kb. 10 m²

A fent leírt kialakítást a mellékelt vázlatrajz ábrázolja, ami nem kezelendő gyártási tervként !         A méreteket helyszíni felméréssel pontosítani kell és a gyártás előtt a felhasználó képviselőjével a végleges kialakítást jóvá kell hagyatni !