- sor

- Hullámkád: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |

| - A berendezés legyen alkalmas a hullámtan alapvető jelenségeinek szemléletes bemutatására láthatóvá tett vízhullámok segítségével. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - A hullámkád egy alumíniumkeretbe helyezett üvegaljú lapos tálból álljon. Ezalatt egy 45 fokban elhelyezett kivehető tükör legyen, amellyel a hullámokat egy ernyőre lehet kivetíteni. |  |  |
| - A kádat egy stroboszkóppal összekötött halogénlámpa világítsa meg felülről. |  |  |
| - A vízhullámokat az elektromos vibrátor által keltett rezgések átvitelével állítsa elő a berendezés. |  |  |
| - A stroboszkóp frekvenciáját, valamint a vibrátor frekvenciáját és amplitúdóját a vezérlőegységen állíthatjuk be. |  |  |
| - A stroboszkóp valamint a vibrátor frekvenciája szinkron vagy aszinkron lehet. |  |  |
| - A vibrátor frekvenciáját a 4 mm-es biztonsági csatlakozóra kötött számlálóval mérhetjük. |  |  |
| - A hullámkeltő rögzítésére különböző érintkezők erősíthetők, amelyekkel egyenes vagy kör alakú hullámokat lehet kelteni. |  |  |
| - További tartozékok legyenek: rács, réslemezek, visszaverődést kiváltó fal és hullámtörő tárgyak (pl. lencsék, tükrök) |  |  |
| - Ajánlott méretek: Kád:295x395x10 mm Keret:340x440x345 mm |  |  |
| - Frekvenciatartomány: fokozatmentesen állítható |  |  |
| - Tápfeszültség: 9 V – 12 V váltakozó áram 4 mm-es biztonsági csatlakozókon keresztül |  |  |
| - Világítás: Halogénlámpa, 12 V / 100 W, GY6,35 |  |  |
| - További tartozékok: |  |  |
| - Egyenáramú hálózati adapter 0 – 16 V egyenáram, 5 A |  |  |

- sor

Spektrállámpák és tápegységek:

(1 db tápegység, 3 db spektrállámpa)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - tápegység (230V, 50/60 Hz) - A tápegység biztosítja a folyamatos és állandó világítást, valamint a spektrál lámpák hosszú élettartamát. - Egy rögzített és egy mozgatható rugós érintkező különböző méretű spektrállámpák felszereléséhez - Szigetelt aljzat - Integrált áramkorlátozó. - Feszültség: 5000 V - Áramkorlátozó: max. 10 mA - Hálózati csatlakozás: 230 V, 50 Hz |  |  |
| - Spektrállámpák :1-1-1 db (összesen 3 db) - Töltések: - higany kadmium - cink - hidrogén |  |  |

- sor

Mágneses keverő: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Keverő férőhelyek száma: 1 |  |  |
| - Keverhető mennyiség legalább 0.5 l |  |  |
| - Sebesség kijelzés típusa: digitális |  |  |
| - Sebesség tartomány: 0 – legalább 600 1/perc |  |  |
| - Elektromos hőmérsékletmérés |  |  |
| - Vezérlés pontossága: 0.5 C° |  |  |
| - Készülék súlya: maximum 4 kg |  |  |
| - számítógépes vezérlés |  |  |
| - Analóg kimenet |  |  |
| - Teljesítmény felvétel: minimum 500 W maximum 1000 W |  |  |

- sor

Sztalagmométeres felületi feszültségmérő berendezés: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - A sztalagmométerrel legyen mérhető desztillált víz abszolút felületi feszültsége, és ehhez viszonyítva legyen meghatározható egy izobutilalkohollal készült oldatsorozat felületi feszültsége relatív módszerrel. |  |  |
| - Szükséges eszközök: - Sztalagmométer (2 Csomag) 2.5ml, 3.5ml és 5.0ml méretekben - Nagy pontosságú mérleg (0,01 g leolvasás, max. terhelhetőség 600 g) - gumilabdás pumpa - gumicsövek - főzőpohár - állvány és befogók |  |  |
| - Szükséges, hogy ezek az eszközök a mérési feladathoz egy egységet képezzenek, azaz az eszközök illeszkedjenek egymáshoz. |  |  |

- sor

Tükörtartó tükörrel: (1 db)

| - Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - Tükörtartó: |  |  |
| - Az eszköz legyen alkalmas hallgatói laboratóriumi mérési gyakorlatokon optikai elrendezésekben optikai minőségű, 101,6x25,4 x 12,7 mm méretű tükör befogására, és a tükör síkjának precíziós döntésére, forgatására. |  |  |
| - Tükör: |  |  |
| - A hordozó anyaga: BK7 |  |  |
| - Mérete: 101,6x25,4x12,7 mm |  |  |
| - A tükröző felület védőréteggel bevont arany réteg |  |  |
| - Felületi minőség: 20-10 s/d |  |  |
| - Felületi egyenletesség: /10 633 nm-en |  |  |

- sor

LabVIEW licensz: (1 db)

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények: | - Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos / eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| - NI Academic Site License – College Teaching |  |  |