#   KIEGÉSZÍTETT ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

| ## TÁRGY | ## Szegedi Tudományegyetem 410 ágyas klinika AC épületszárny átalakítása Új oxigén és altatógáz központ kialakítása |
| --- | --- |
| ## TÖRZSSZÁM | ## 00.366.16.11 |
| ## TERVFAJTA | ## Kiviteli terv |
| ## TERVEZŐ | ## Marosi Miklós |
| ## ELLENŐR | ## Skardelli György |
| ## DÁTUM | ## Budapest, 2012. 04. hó |

1.  Előzmények

Az épület eredeti kiviteli terveit 1983-ban dokumentáltuk. Az alagsor + földszint + 5 emeletes 410 ágyas „Új Klinika” átadására 1989-ben került sor.  Az alagsor egy szintben volt/van az épület körüli rendezett terepszinttel, de adminisztratív okokból nem a földszint nevet adták neki. Eredeti funkciója a gazdasági feltöltés volt, illetve az itteni konyháról szállítottak ebédet a kórház egyéb részlegeibe.

Az átadás óta eltelt több mint húsz év alatt több változás is történt a tervezéssel érintett területen. Megszűnt a gazdasági feltöltés jelentősége, valamint a konyhaüzem is befejezte működését. Már áthajtóként sem funkcionál, hiszen az elmúlt időszakban – a mellékelt rajzok szerint – keresztbe építettek egy acélszerkezetű hidat. Ez szolgálja (az új SBO építkezése alatt) a sürgősségi betegellátás átközlekedését egyik szárnyból a másikba.

Az elmúlt több mint húsz év alatt az áthajtó két oldalán beépítésre került egy-egy raktár, illetve műhely épület. Külső faluk 30-as téglából készült a két monolit vasbeton födémszerkezet közé.

Jelen tervünk az AC területen (Alagsor, C épületszárny) üzemelő jelenlegi két db raktár-, ill. műhely helyiség átalakítására készült.

2.  A meglévő helyiségek átalakítása

A 410 ágyas klinikai épületen két –pénzügyileg elkülönülő, de materiálisan szorosan összefüggő- pályázat keretében végrehajtandó beavatkozásokon (TIOP-2.2.2 és TIOP-2.2.7) túl az egyetemnek –a támogatott munkálatokat megelőzően- saját forrásból kell a pályázatok által érintetlenül hagyott területek felújításáról, átalakításáról gondoskodnia.

Ezen átépítések elengedhetetlenek a pályázatok keretében zajló fejlesztések zökkenőmentes megvalósításához, a menetközben szükségessé váló funkcionális egységek kiváltásának megteremtéséhez.

Ilyen feladat a bontásra ítélt mentőrámpa alatti „oxigén és altatógáz palacktárolók” áthelyezése a fentebb már említett egyik utólagos kéthelyiséges építménybe.

Az egyik helyiségben az „Altatógáz központ”, a másikban a „Tartalékpalackos tároló” került elhelyezésre. A tervezett állapot nem változtat a jelenlegi alaprajzon. Új acél ajtókat terveztünk a régiek helyére, valamint helyiségenként egy-egy 300 mm átmérőjű ventillátorral felszerelt zsalus szellőzőnyílást. Ez utóbbiaknak a CO koncentrációmérő által adott jelre ki kell nyílniuk, így biztosítva a szénmonoxid gépi úton való elvezetését az adott helyiségből.

4. Az alkalmazott anyagok, szerkezetek

4.1	Főfalak

30-as téglából készültek a két monolit vasbeton födémszerkezet közé építve. Belül mészhabarcs vakolat, kívül klinkertégla burkolat.

4.2	Válaszfalak

30-as téglából készült, de csak az álmennyezetig építették meg, így szükséges kiegészítése a mon. vb. födémig.

4.3 	Álmennyezetek

Szerelt bordás gipsz álmennyezet készült 60x60 cm-es lapokból mind a külső közlekedőkben, mind a két helyiségben.

4.4	Burkolatok, felületképzések

Simított beton burkolatot terveztünk mindkét helyiségbe 15 cm magas kerámia lábazattal.

4.6	Nyílászárók

A jelenlegi két – részben üvegezett – acél ajtó helyett új tömör acél kétszárnyú ajtót terveztünk acél tokokkal.

Minőségük: A1/EI90 (90 perces tűzállósági határértékű), de a CO koncentrációmérő által adott jelre ki kell nyílnia, így biztosítva a frisslevegő természetes úton való pótlását az adott helyiségbe.

Budapest, 2012. 04. hó

Marosi Miklós

építész felelős tervező