SZERKEZET  és   FORMA

MÉRNÖKI  IRODA       Kft.

6720  SZEGED,ROOSEVELT TÉR 10-11.

Tel.:20/9235061  mail:szerfor@gmail.com

STATIKAI  SZAKVÉLEMÉNY

a

Szeged, Dóm tér 12. szám alatti

SZEGEDI  TUDOMÁNYEGYETEM

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete

1. emeletén történő belső átalakításának

építési engedélyezési tervdokumentációjához

Szeged, 2012. február hó                                               Lakatos László

okl. építőmérnök

építésügyi szakértő

SZÉS-1-T/06/0378/H-2310/11.

STATIKAI  SZAKVÉLEMÉNY

a

Szeged, Dóm tér 12. szám alatti

SZEGEDI  TUDOMÁNYEGYETEM

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete

1. emeletén történő belső átalakításának

építési engedélyezési tervdokumentációjához

1.   Előzmények:

A könyvtár helyiség átalakításának építési engedélyezési tervét a Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. (Szeged, Fő fasor 16-20. sz.) készíti. A szakvélemény e terv alapján készült, és megállapításai kizárólag az átalakítással érintett épületrészre és helyiségekre korlátozódnak.

A címben szereplő épület jelenleg is használatban van.

A tervezett átalakítás az alábbi szerkezeti változásokat jelenti:

-   az 1. emeleten lévő könyvtár – előtér – iroda helyiségeket elválasztó válaszfalak elbontása

-   új szakipari válaszfalak épülnek

-  a belső teherhordó falban új ajtónyílás kialakítása

-   a recepció melletti vizesblokk átalakítása a válaszfalak elbontásával

Az épületen 2010. január havában helyszíni szemlét tartottunk és szerkezeti feltárásokat végeztünk.

Rendelkezésemre álltak az épületek meglévő és tervezett állapotának rajzai.

A jelen szakvélemény megállapításai kizárólag a tervezett átalakítással érintett épületszakaszra és szerkezetekre vonatkoznak.

2.   A meglévő épület szerkezeti ismertetése:

A ház az 1930-as években épült, alagsor + földszint + 2 emelet + padlásteres kialakítással, jellemzően kéttraktusos, hosszanti teherhordó falas szerkezeti rendszerrel. A padlástér egy részét utólag beépítették.

A födémmezők fesztávolsága az érintett mezőben 7,0 m, illetve a közlekedő folyosó sávjában 2,25 m.

- 2 –

Az 1. emeleti helyiségek belmagassága jellemzően 3,60 m.

Az épület merevítését a kétirányú tömör téglafal rendszer biztosítja.

A teherhordó szerkezetek ismertetése:

Alapozás:

Alapfeltárást az épületen nem végeztünk. A szemrevételezés során az átalakítással érintett épületrész teherhordó szerkezetein olyan, a teherbírást befolyásoló alakváltozást, repedést, vagy süllyedést nem tapasztaltam, mely komoly alapozási elégtelenségre utalna.

A tervezett átalakítás nem jelent többletterhelést az alapozási szerkezetre.

Falszerkezet:

Az épület teherhordó falai és pillérei 51 cm (homlokzati falak) és 64 cm (középfőfal) vastag tömör kisméretű téglafalazatok.

A nyílások felett monolit vasbeton áthidalók, illetve téglaboltozatok készültek.

A teherhordó falakon a teherbírás elégtelenségére utaló repedést, alakváltozást nem tapasztaltam.

A földszint feletti födém:

A födémen szerkezeti feltárást nem készítettünk, mert a tervezett átalakítás nem jelent többletterhelést az érintett födémmezőre.

Az épületben – a korábbi feltárásaink szerint – jellemzően acélgerendával erősített felülbordás monolit vasbeton lemezfödém van.

A helyszíni tapasztalatok alapján az épület vizsgált szakaszán a teherhordó falak és a födém a jelenlegi terhelésre statikailag megfelelő állapotban vannak.

3.   Összefoglaló megállapítások:

Az épület teherhordó szerkezetei a vizsgált épületrészen a koruknak megfelelő, jó állapotban vannak, a jelenlegi terhek és a tervezett átalakításból adódó terhek viselésére általában alkalmasak.

A tervezett átalakítás statikai szempontból megvalósítható.

- 3 -

A kivitelezésnél az alábbiakat figyelembe kell venni:

-  A kivitelezés előtt az épület minden – az átalakítással érintett -  szerkezetét fel kell tárni és a feltárás eredményét építési naplóban kell rögzíteni. A feltárást építész- és statikus tervezői művezetés mellett kell végezni.

-   Az új 1,00 m széles ajtónyílás kialakítása a teherhordó falban az utólagos nyíláskiváltás általános szabályai szerint történhet: a tervezett nyílás fölé két oldalról, két ütemben be kell építeni a méretezett acél gerendákat. Az acél kiváltó gerendák rögzítése, felékelése és bebetonozása után bontható ki a tervezett nyílás. A bontás kizárólag kézi erővel történhet, a környező falszakasz épségének megőrzése érdekében.

-  A tervezett átalakítás következtében az épület érintett szerkezetein kisebb mozgások, alakváltozások jöhetnek létre, melyek következtében az épületen repedések keletkezhetnek, e károk kijavítására költségfedezetet kell biztosítani.

Szeged, 2012. február hó                                               Lakatos László

okl. építőmérnök

építésügyi szakértő

SZÉS-1-T/06/0378/H-2310/11.