Épületszerkezeti műszaki leírás

a

Szeged, Lövölde u. 42.  (HRSZ.:2106)

alatt létesítendő üvegház rekonstrukció

kiviteli tervéhez

Tervező:

Kucsora Sándor

Szeged, Arany j. u. 7.

TT-06-179/H

TARTALOMJEGYZÉK

címlap

tartalomjegyzék

tervezői nyilatkozat

műszaki leírás

mennyiségi kimutatások:  4lap

tervlapok:

S-1		alapozási terv

S-2		acélszerkezetek összeállítási terv 1.

S-3		acélszerkezetek összeállítási terv 2.

S-4		acélszerkezetek 1,2,3,4 csomópontok

S-5		acélszerkezetek 5,6,7,11 csomópontok

S-6		acélszerkezetek 8,12,13 csomópontok

S-7		acélszerkezetek 9,10,10a csomópontok

S-8		FG és S szelemenek toldása

S-9		acélszerkezetek gyártmányterve 1.

S-10		acélszerkezetek gyártmányterve 2.

S-11		szélrács terve

S-12		feljáró hágcsó és szervízjárda terve

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Felelős tervező:	Kucsora Sándor			……………………….

Szeged, Arany J u 7

Statika:		TT1-06-179

Tervezett építési tevékenység:

Szeged, Lövölde u. 42.  (HRSZ.:2106)

alatt létesítendő üvegház rekonstrukció

Építtető neve, címe:

Szegedi Tudomány Egyetem

6720. Szeged, Dugonics tér 13.

Fent nevezett tervező kijelentem, hogy:

a./Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az ÉTV. 31§-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek, az OTÉK előírásainak.

b./a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam

c./az építési engedélyezési és a kiviteli terv összhangban van

d./a kiviteli terv technológiailag megvalósítható

Munkavédelem:

Az 1993.XCIII. tv. és az 5/1993.(XII.26) MüM sz. rendelet 19.§ (2) bek. szerint, mint a kiviteli terv készítője kijelentem, hogy a tervdokumentációban foglaltak a hatályos munka és egészségvédelmi előírásoknak megfelelően készültek.

Tűzvédelem:

Tűzvédelmi szempontból az építési engedélyezési tervekhez képest a kiviteli terveken változás nem történt, így erre vonatkozóan az engdélytervben megadottak, előírtak a mérvadók.

Szeged, 2011. november hó

MŰSZAKI   LEÍRÁS

A tárgyi háromhajós üvegházi „csarnok” meglévő üvegházhoz csatlakozik, attól független teherhordó szerkezetekkel.

A háromhajós csarnok mindhárom egysége nyeregtetővel fedett. A csarnokok belső fesztávolsága változó.

Az épület tartószerkezete hegesztett illetve csavarozott kötésekkel készülő acélszerkezet, héjalása és oldalsó falai üvegfelületek.

Szerkezeti rendszer és statikai modell:

Az épület szerkezeti rendszere:

az épület fő tartószerkezete:

háromhajós keretszerkezet: alaptestbe befogott pillérek, amelyekre kétcsuklós, törtvonalú (nyeregtetős) acél gerendák ülnek fel. A csatlakozó, egymás melletti tetőkeretek alatti pillérek közösek. A főtartó szerkezet tehát három egymás mellé sorolt nyeregtető alakú acélszerkezet.

A főtartó keretek egymástól 3,40m tengelytávolságra vannak.

A három csarnok egylégterű. A külső burkolatot vékonyfalú acélszerkezetek tartják: tetőszelemenek, oldalfali falváztartók.

A tetőszelemenek között az acél tartószerkezet (tetőgerenda) síkjában szélrácsok készülnek a két szélső mezőben.

Az egymástól 3,4m tengelytávra lévő acélszerkezetű keretek statikai modellje:

alaptestbe befogott pillérek, amelyekre kétcsuklós, törtvonalú mestergerenda ül fel. A törtvonalú gerenda a gerincnél nyomatékbíró kapcsolattal rendelkezik, a pillérekhez csuklósan kapcsolódik.

A tömör EURO szelvényekből álló keretekre merőlegesen vékonyfalú Z. 150. szelemenek futnak végig, melyek az üvegtető héjalást tartják.

A homlokzati burkolás szintén üveg. amelyeket az acélpillérek külső síkján végigfutó vékonyfalú „C” falváztartók hordanak.

A keretek között a keretgerendák felső övének síkjában gömbvasból acél szélrács készül, ellenmenetes feszítéssel.

Az alaptestek monolit vasbeton kehelyalapok, amelyek biztosítják az acélpillérek befogását.

Alapozás:

Az alapozás síkalapozás. Az alapozási síkot a teherbíró talajon kell felvenni, amely a talajmechanikai szakvélemény szerint a -1,00-1,20m szint környezetében található. Az alaptestek alatt 30cm vastag homokos kavics talajcsere készül.

A keretek acélpillérei alatt vasbeton kehelyalapok, a végfali acélpillérek alatt beton talpalapok készülnek. Az alaptesteket monolit vasbeton homlokzati talpgerenda fogja össze.

Felépítményi szerkezetek:

Az építmény függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetét az alaptestbe befogott acélkeretek alkotják. Az acélkeretek alkotó elemei: pillér: HEB 160, a keretgerendák: HEB 160-as acéltartók.

A kereteken vékonyfalú acélszerkezetből, tető szelemen rendszer készül, 2,0m körüli tengelykiosztással. A tetőszelemenek LINDAB Z.150-es szelvények. A falszelemenek osztástávolsága hasonló, szelvényméretük C.150-es.

A tetősíkú szélrácsok d20mmes feszített gömbvasakból készülnek, a keretgerenda felső övéhez hegesztett laposacél fogadókhoz hegesztve.

Az acélpillérek között lábazati fal készül, amelynek tetején vasbeton koszorú fut végig.

Kapcsolatok:

Az acélkeret alapozás kapcsolat lemezesek, csavarosak, illetve kehelyszerű befogás. A csavarok minősége: 5.6.

A keretlábak az alaptesthez befogottan kapcsolódnak.

Felület előkészítés, felületvédelem:

Az acél felületek előkészítése homokszórással Sa2 minőségben MSZ ISO 8501-1 szerint. Alapozó festés: 50mikron cinkfoszfátos alkid bázisú alapozó. Szerelés után tűzvédő festés készül a szabadon maradó teherhordó acélpilléreknél (O1-O20), amely min 0,5órás tűzállóságot biztosít.

Az alapozó festést a kehelybe befogott oszloprészre nem kell felhordani.

Anyagminőségek:

Euronom melegen hengerelt szelvények, durvalemezek:

S235JRG2 az MSz EN 10025 szerint.

Hidegen hajlított szerkezetek: S235JRH az EN 10210-1:1994 szerint.

Elektromos ívhegesztés:

A varratok a találkozási élek mentén folyamatosan végigmenők. C osztályú tompa,-és D osztályú sarokvarratok az MSZ EN ISO 5817 szerint. Legkisebb sarokvarrat mérete: a=3mm.

Varratméretek:	tompavarrat: a=v(mm) (v= a vékonyabb lemezvastagság)

Sarokvarrat: a=0,7v (egyoldali), a= 05v(kétoldali)

Kötőelemek az alaptesthez:

HVA ragasztott tőcsavarok: 5.6

A szerkezetekhez használt csavarok: MSZ-EN 24014-II.5.6 (DIN 7990-5.6)

HL anya:	DIN 555 8

Alátét:	DIN 7989 St

A csavarok galvanikusan horganyzottak.

Tűrések:

Hossz és szögméretek tűrései 2000mm névleges méretig az MSZ 12180-1 szerint „B” fokozat, 2000mm felett „A” fokozat, de a hossztűrés maximuma +-6mm.

Síklapúság és egyenesség tűrése az MSZ 12180-2 szerint „E” fokozatú.

A furatok helyzetpontossága furatcsoporton belül +-1mm.

Egyebek:

anyagminőségek

vasbeton:		C.20/25

betonacél.		B.60.50.  B.38.24

felhasznált szabványok

Az EUROCODE vonatkozó szabványkötetei.

alkalmazott programok

AXIS-VM

Szeged, 2011. október

Kucsora Sándor

okl. építőmérnök

TT-06-179/H