É P Í T É S I   K I V I T E L E Z É S I   T E R V

WC BLOKK ÁTALAKÍTÁS – 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 103. (hrsz.: 3716)

ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS

2012. november 7.

Megjegyzés: A dokumentációban szereplő gyártmány- és típusmegnevezések a Tervező és a Beruházó által megkívánt műszaki és esztétikai tulajdonságokat jelölik. Az építés során ezektől való eltérés csak abban az esetben megengedett, ha a beépítésre kerülő más gyártmányok, illetve típusok a betervezettel azonos vagy azt meghaladó műszaki paraméterekkel rendelkeznek. Ilyen esetekben a Beruházóval és a Tervezővel egyeztetni szükséges.

Meglévő szerkezetek

A középület középfőfalas, kéttraktusos 6,31, 2,24 m-es belső szerkezeti fesztávval, tartó, ill. térelhatároló falazatai nagyméretű tömör téglából készültek  30, 45, 60, 75 cm-es szerkezeti vastagságban. A válaszfalak – az átalakítással érintett helyen – 10 cm-es szerkezeti vastagságúak. Az pince födém a folyosó felöl téglaboltozat, a WC blokknál szilárd síkfödém.

Új szerkezetek

Új 90/210 nyílás készül a 65 cm mért vastagságú teherhordó falba, mely a Férfi WC egység új bejárata lesz.

Az új nyíláskiváltás 4db I 140-es acélkiváltóból áll. A rejtett WC tartályoknak falfülke készül, a nyíláskiváltás L100.100.8 acélkiváltó.

A meglévő alagsori falban a tervezett helyen utólagos nyíláskiváltás (4db I.140-as acélkiváltó) készül, melyet az utólagos nyíláskiváltás szabályai szerint kell elkészíteni, mely szerint:

- Először az áthidaló hosszában a rátámaszkodó födémszerkezetet székállássorral, illetve székállásokkal teherátadó módon alá kell támasztani a faltól olyan minimális távolságban, hogy a kiváltók elhelyezése még kivitelezhető legyen.

- Az áthidaló elhelyezése előtt az ékalakú „falhiányt a kialakítandó nyílás alsó éléig ki kell betonozni. A kibetonozást HILTI csavarokkal kell e meglévő falhoz bekötni.

- Először az áthidaló elhelyezéséhez szükséges falsáv bontható ki a fél falvastagságnak megfelelően. Az áthidalók felfekvése a maradó nyers téglafalon minimum 20cm. Az áthidalókat úgy kell elhelyezni, hogy a szükséges feltámaszkodás a teljes falvastagságú részen legyen biztosítva. Ennek megfelelően a kiváltó hossza nem az ajtónyílás szélessége, hanem az ajtónyílás+a jelenlegi ékalakban „kikönnyített” falrész. A kiváltóknak tehát az ékalakú falrészen túl kell lógniuk.

- Az áthidalást biztosító 4db I.140 méretű melegen hengerelt idomacélok közül értelemszerűen az egyik oldali kettőt kell elhelyezni, majd a felette maradó falszakaszhoz teherátadó módon kiékelni az áthidaló teljes hosszán.

- Utána helyezhető el hasonló módon a másik oldali két acéltartó.

- Az áthidalók elhelyezése után bontható ki a fal vagy pillér. A bontást nagyon óvatos kivitelezéssel úgy kell elkészíteni, hogy a maradó ne sérüljön (a maradó falpillér keresztmetszete ne csökkenjen).

Az WC blokk új válaszfalai POROTHERM 10 N+F, illetve 28 mm vastag, 2.0 m magas WEDI 3000 típusú WC válaszfalrendszerből készülnek. A 10 cm-es válaszfalak alá monolit VB gerendák készülnek.

Alapbeton anyagminősége: C16/20-X0-XF1-XA1-24-F3

A feltöltésre alapozni nem szabad!

Az aljzatbeton alatti új épületgépészeti vezetékek (csatorna) helyén lévő felbontásoknál a talajnedvesség elleni szigetelés javításra, ill. pótlásra kerül.

A 2 db jobbos 90/205 WC ajtó BOS acéltokos, tömör ajtólappal, alul szellőzőráccsal ellátott kivitelű.

A bontási és nyíláskiváltási munkákat az előírásoknak megfelelően, körültekintően kell elvégezni! A balesetelhárítási óvórendszabályokat, technológiai, valamint a biztonságtechnikai előírásokat mindvégig szigorúan be kell tartani! Az épületszerkezetek elbontását csak szakember, felelős műszaki vezető jelenlétében és felügyelete mellett lehet elvégezni!

A bontási munkák végzésekor tekintettel a munkák veszélyességére, a munka megkezdésekor és folyamatosan a munkavégzők részére balesetvédelmi oktatást kell tartani! Egyéni védőeszközök használata kötelező!

A belső vakolat BV 7 javított vakolóhabarcs. A vakolási munkáknál PROTEKTOR vakolóprofilok alkalmazandók.

A WC-kben mennyezetig, 3 m-ig csempe burkolat készül 20x20 cm-es méretben, matt fehér színben, hálós kivitelben, világosszürke fúgákkal. A szaniterek szintén fehér színűek. A belső falak JUBOLIN gletteléssel és háromszori JUPOL falfestéssel ellátottak fehér színben.

A Női WC előterében, illetve a Férfi piszoárba új padlóösszefolyó került.

A kétnemú WC blokk egyesített elszívású gépi szellőzéssel ellátott, mely a meglévő mennyezet alatti vízszintes kűrtőn keresztül az uvari homlokzatra van kivezetve.

Levegőtisztasági, zaj- és rezgésvédelem:

Az építmény a rendeltetésszerű használata esetén a megengedett mértéket meghaladó káros légszennyezést, zaj- és rezgéshatást nem okoz.

Munkavédelmi elõírások:

A kivitelezés ideje alatt a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények előírásai szigorúan betartandók !

Megjegyzés:

A kivitelezés során a méretek a legyártás előtt a helyszínen szigorúan ellenőrizendők!

A tervdokumentációban lévő minden egyedi műszaki, építészeti és belsőépítészeti megoldás a Tervező szellemi tulajdona, és az a szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jogi védelem alatt áll!