B&B ’99 SZOLGÁLTATÓ BT.

SZEGED, DEBRECENI UTCA 16/A	tel: 20-9-317-364; 20-47-98-149

# KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

SZILLÉRI SUGÁRÚTI ÉPÜLET

ALAGSORI TÁRSALGÓK KÖZÖTTI FŐFALBAN UTÓLAGOS NYÍLÁSKIVÁLTÁS

## SZEGED, SZILLÉRI SGT 12. HRSZ.: 10874

2012. JÚNIUS HÓ

# KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

#### A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JGYPK SZILLÉRI SGT-I OKTATÁSI ÉPÜLETÉBEN

ALAGSORI TÁRSALGÓK KÖZÖTTI UTÓLAGOS NYÍLÁSKIVÁLTÁS ÉPÍTÉSÉHEZ

SZEGED, SZILLÉRI SGT. 12.

##### ALÁÍRÓLAP

### ÉPÍTTETŐ

### Szegedi Tudományegyetem

### Szeged, Dugonics tér 13.

KÖZREMŰKÖDŐ TERVEZŐK

###### Építésztervező	Kiszely Róbert

###### É-06-0175/2013

Szerkezettervező	Kádár Ferenc

# T-T-06/120/H-1827/09

Gépésztervező	Flach Attila

# G-T/06/0167/H-1653/08

# Bartók Erika

üzletvezető

építész munkatárs

2012. JÚNIUS HÓ

# KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

#### A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JGYPK SZILLÉRI SGT-I OKTATÁSI ÉPÜLETÉBEN

ALAGSORI TÁRSALGÓK KÖZÖTTI UTÓLAGOS NYÍLÁSKIVÁLTÁS ÉPÍTÉSÉHEZ

SZEGED, SZILLÉRI SGT. 12.

##### TARTALOMJEGYZÉK

TERVIRATOK

Címlap

Aláírólap

Tartalomjegyzék

# Nyilatkozatok	Tervezői

# Műszaki leírás	I.	Építészet

II.	Alkalmazott épületszerkezet

III.	Gépészet (külön tervdok-ban)

IV.	Munkavédelmi előírások

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tartószerkezeti leírás

Statikai számítás

Külön dokumentációban

Gépészeti tervdokumentáció

Elektromos műleírás

Árazatlan költségvetés

TERVLAPOK

Á-01	Állapotterv alaprajz	m=1:100

É-01	Tervezett alagsori alaprajz	m=1:50

É-02	A-A metszet; Nyílásnézeti rajz	m=1:50

É-03	Udvari homlokzat	m=1:100

É-04	Részletterv	m=1:50

É-05	Konszignáció	m=1:50

S-01	Acél áthidaló elhelyezés	m=1:50

2012. JÚNIUS HÓ

# KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

#### A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JGYPK SZILLÉRI SGT-I OKTATÁSI ÉPÜLETÉBEN

ALAGSORI TÁRSALGÓK KÖZÖTTI UTÓLAGOS NYÍLÁSKIVÁLTÁS ÉPÍTÉSÉHEZ

SZEGED, SZILLÉRI SGT. 12.

##### MŰSZAKI LEÍRÁS

I.	ÉPÍTÉSZET

I.1.	Előzmények

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szeged, Szilléri sgt. 12. szám alatti oktatási épületének alagsorában a meglévő levéltári helyiséget médiai gyakorlati szobának kívánja a későbbiekben hasznosítani. Az előtte található irodát össze szeretnék nyitni a pincei társalgóval. Ehhez a két helyiség között lévő teherhordó falban utólagos nyíláskiváltást kell készíteni. A teherhordó szerkezetet érintő falkibontás építési engedélyköteles. A kiviteli tervek elkészítésével bízták meg cégünket.

## I.2.	Funkciók, tervezési feladat

Az állapotterv szerinti 14-es számú levéltári és kutató helyiséget szakképzési keretéből szeretné felújítani és a létszámot átcsoportosítva ezt, a már nem használt helyiséget média gyakorlati szobaként hasznosítani kívánja a Pedagógusképző kar. A levéltár előtti 11. számú iroda is új funkciót kapna: a pinceszinten már közösségi térhez hasonlóan ez is társalgó lesz. A 11-es és a 120-as helyiségek között 63 cm vtg. nagyméretű téglafal található, amelybe egy 1,50/2,15 m méretű nyílást terveztünk.

Az alagsori szint és a pinceszint közötti szintkülönbséget 3 fokból álló lépcsővel lehet áthidalni.

## I.3.	Média gyakorlati szoba

Az alagsori levéltár és kutatószoba helyén kialakítanak egy média gyakorlati szobát, amiben számítógépes foglalkozásokat tartanak majd. Új létszám bővülés nem lesz, a pedagógiai karon csak létszámot csoportosítanak át, hasznosítják a a megürült helyiséget. Várhatólag 20-25 fő (max. 30 fő) fog a helyiségben tartózkodni. Az alagsori oktatási szoba átlagbelmagassága 2,50 m, a természetes bevilágítása és szellőztetése biztosított. Azonban a jobb levegőellátás érdekében kiépítésre kerül szellőztetési gépészeti rendszer.

II. ALKALMAZOTT ÉPÜLET SZERKEZETEK

## II.1.	Kiváltáshoz kapcsolódó elvégzendő feladatok

A 63 cm vtg. nagyméretű téglafal kibontását az alábbi lépésekben kell elvégezni:

- A nyílásáthidalás magasságában az egyik oldalról kezdik el kivésni a falat, úgy hogy a mellékelt statikai számítás szerinti 4 db I 140 korrózió védelemmel ellátott acélgerenda elhelyezhető legyen.

- Majd ugyanezt a másik falfelület irányából is elvégzik.

- Az I tartók összecsavarozását követően, a felfekvést biztosítva kibontható a szükséges nyílás.

- Az elhelyezett kiváltók közötti és feletti nyílást ki kell betonozni.

- Az acélgerendák függőleges és alsó oldalát két réteg tűzvédő gipszkarton burkolattal kell eltakarni, a nézetrajz szerinti enyhén íves kialakításban.

## II.2.	Szintkülönbség áthidalása

Az új társalgó és a pincei közösségi tér között 45 cm szintkülönbség van.

Az új társalgó területén az alagsor padozatának megbontásával alakítható ki az új kis 3 lépcsőfokból álló lépcsőkar. Az új nyílás alsó vonalában és a ferdén elbontott padlószerkezet alsó felületén 10 cm kavicságyazatra 10 cm vtg. aljzatbeton készül. Erre kerül bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés. A lépcsőfokokhoz zsaluzatot készítenek és öntik betonnal. A nyílásáthidalásban pedig aljzatbetont készítenek. Végül greslap burkolattal a közlekedő felületet és a lépcsőfokokat beburkolják.

II.3.	Falfelületek, falburkolat

Mind a társalgó, mind a média gyakorlati szobában a falak alsó 1,0 m szárító vakolattal kell ellátni, a technológiai előírások betartásaival (vakolat leverés, laza fuga kitisztítása…stb.)

A padlószintől 10 cm-re ragasztópogácsákkal rögzítve 1 rtg-ű normál gipszkarton burkolat készül 2,0 m magasságig. A padkás részeken a gipszkarton burkolat követi a padka vonalát. Az alsó és felső vonalba (illetve a padkáknál) alumínium élvédő beépítése szükséges.

Végül mindkét helyiség (társalgó és média gyakorlati szoba) megfelelő felületi előkészítés után diszperziós festést kap.

A médiaszobában a szellőzőcsatornák gipszkarton elburkolást kapnak minkét oldalon.

II.4.	 Az ajtó kivétele és gipszkarton kipótlása

Az alagsori társalgót jelenleg a közlekedőből meglehet közelíteni, ez az ajtó most megszüntetésre kerül. A kibontott ajtó helyére gipszkarton szerelt fal épül 1-1 rtg. RF lappal borítva 10 cm vtg ásványgyapot szigeteléssel.

II.5.	Padlóburkolat

A meglévő táblás PVC burkolatot a kibontandó falnál, és a betervezett lépcső helyén fel kell szedni, lehetőleg egyenes vágással a felső lépcsőfok szélétől 30 cm-re (a kibontandó fal vonalától 1,65 m-re). A légpórusos vakolás miatt a lábazati részt is körben a két helyiségben le kell bontani. A jelenlegi PVC burkolathoz hasonló anyagból/elemekből 10 cm magas PVC lábazat kerül visszaépítésre mindszobában, mind a társalgóban.

A lépcsőburkolatnál gres lap került kiírásra, amennyiben azonban beszerezhető pincében látható mozaiklap burkolattípus, akkor az építendő be. Figyelem: ekkor a lépcsőfokok és réteg magasságának kialakításánál a Mlap vastagságát figyelembe kell venni.

II.6.	Korlát

A médiagyakorlati szoba ajtajánál a társalgó felől, a lépcsőnél pórszót acélkorlát került betervezésre. A korlát a teremből kilépő személyek véletlen szerű „lelépését” kívánja megakadályozni (túl közel van az ajtóhoz a lépcső).

## III.	GÉPÉSZET

A gépészeti kiviteli tervhez tartozó műszaki leírást lásd külön a gépésztervben.

IV.	MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél az MSZ. 04-900-83. 901-83., 902-83., 903-83-, 904-83. sz. szabványt és az 1993 évi XCIII. tv. munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet előírásait be kell tartani és tartatni.

Figyelem! A műszaki szakszerűség követelményeit, a szilárdsági és stabilitási követelményeket, valamint a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani! A gyártók technológiai utasításai teljes körűen betartandók.

Csak megfelelőségi igazolással rendelkező, minősített építőanyagok építhetők be!

A kivitelezés során megfelelő végzettségű felelős műszaki vezető alkalmazása szükséges!

Szeged, 2012. július hó	Kiszely Róbert

okl. építészmérnök