# SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

Tárgy:        Szeged, Szilléri sgt. 12.sz. alatti (hrsz: 10877) épület

alagsori nyílásbontásához.

Megbízó:    B&B 99 Bt.

Szeged, Debreceni u. 16/a.

A Szeged, Szilléri sgt. 12.sz. alatti épület alagsor, magasföldszint, + egy emeletes hagyományos nagyméretű téglából falazott, közbenső szinteken donga boltozatos, acélgerendás-poroszsüveg boltozatos, emelet felett fa födémes magas tetős létesítmény.

Az épület kora kb. 100-120 évesre becsülhető. Megvalósult szerkezeteinek kialakítása ebből következően a korabeli építési megoldásokat tükrözi.

A B&B 99 Bt. Bartók Erika okl. építészmérnök által készített építési enge-délyezési terv szerint az épület alagsorában az iroda és közlekedő helyiségek egybe nyitása érdekében 1,50/2,10 méretű falnyílás kibontására kerül sor.

A szerkezettervezési feladatot a tervezett falnyílás felett áthidalás kialakítása jelenti.

A nevezett két helyiség feletti boltozatos födémek közül a kibontásra kerülő falazatra csak a közlekedő helyiség kis fesztávú donga boltozata támaszkodik. A felmenő szinteken a tervezett falnyílás felett közlekedő

folyosók helyezkednek el, ezért az érintett falazatot a felsőbb szinteken sem födémterhek, sem további önsúlyterhek nem terhelik

A mellékelt ellenőrző statikai számítás eredményei azt mutatják, hogy a  4 db I 140 szelvényméretű acél áthidaló elhelyezésével a tervezett nyílásbontás megoldható .

A kivitelezési munkát a következők szerint kell elvégezni :

- csatlakozó födémmezők aládúcolása

- egy oldalon két db I 140 méretű áthidaló gerenda elhelyezése kiékeléssel.

- másik oldali két db I 140 méretű áthidaló gerenda elhelyezése kiékeléssel.

- kkgguhgzufv

- eltakaró gipszkarton burkolat készítése.

Alkalmazott acélanyag minősége : S 235

Szeged, 2012. május 09.

Kádár Ferenc

okl. épitőmérnök

épitésügyi szakértő

Ész-Sz/06/0120/H-1829/09