

Műszaki leírás

 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

Az SZTE ÁOK Élettani Intézet (Szeged, Dóm tér 10.) alagsorában a gyakorlati terem előterének és az előtérből nyíló vizesblokk, az előtérhez kapcsolódó folyosói szakasz és a  Cerebrovaszkuláris labor felújítása az elvégzendő feladat. 
Az elvégzendő munka nem építési engedély köteles. 
A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül.
A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban, az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásra is sor kerülhet. 
A nagy zajjal járó tevékenység, általában, naponta 9.00. és 18.00. óra között végezhető.
Hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges.  
A berendezési tárgyak bevédését, a vállalkozó végzi, ill. végezteti. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). 
A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét, valamint a munkaterület és a munkálatok során igénybevett közlekedési utak tisztántartását a Vállalkozó végzi, ill. végezteti. A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

Külön felhívjuk Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.
ÉpítészetI műszaki leírás:

Az átalakítási munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük. Az építési terület csak gyalogosan közelíthető meg. Az épület előtti terület és az építési terület között, az anyagmozgatás kézzel oldható meg.

Az ajánlatot a kiadott költségvetés beárazásával kell megadni. Az ajánlati árat a helyszín ismeretében, figyelemmel jelen műszaki leírás tartalmára kell összeállítani. 
Gyakorlati terem előtere:
A munkálatokat 2013. január 31-ig el kell végezni.
Alapterület: 32 m2
Elvégzendő munkák:

· Vakolat leverés 1,7 m magasságban.

· Fugák kikaparása 2 cm mélységig.
· Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, vakoló profilok elhelyezésével.

· A helyiség festése, a sérült részek lekaparása és glettelése. A szárító vakolaton „lélegző”, latex alapú festékkel, a többi részen diszperziós festékkel. 

Vizesblokk:

A munkálatokat 2013. január 31-ig el kell végezni.
Alapterület: 3,47 m2
Elvégzendő munkák: 
· Padló és falburkolat bontása.
· Aljzatbeton bontása, helyreállítása vízszerelés után.
· Kent szigetelés készítése padlón és falon (zuhany fülkénél).

· Padló és falburkolat készítés. A burkoló lapokat Megrendelővel jóvá kell hagyatni.

Előtérhez kapcsolódó folyosói szakasz:

A nagy zajjal járó munkákat (vakolat leverés) 2013. január 31-ig el kell végezni.
Alapterület: 35 m2
Elvégzendő munkák: 
· Vakolat leverés 1,7 m magasságban.

· Fugák kikaparása 2 cm mélységig.

· Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, vakoló profilok elhelyezésével.

· A helyiség festése, a sérült részek lekaparása és glettelése. A szárító vakolaton „lélegző”, latex alapú festékkel, a többi részen diszperziós festékkel. 

· Folyosó végének leválasztása gipszkarton fallal, a falba ajtó elhelyezése.

· A folyosón lévő beugró padlójának bontása, helyreállítása, fal csempézése 1,5 m magasságig, élek mentén él védő elhelyezése (mosdó kiépítése miatt).

Cerebrovaszkuláris labor:
Alapterület: 34 m2
Elvégzendő munkák:

· Padló és falburkolat bontása.
· Burkolás előtt a felületek előkészítése.
· Padló és falburkolat készítése.
· Lábazat készítése.
· Fal és mennyezet festése.
· Nyílászárók csiszolása, tapaszolása és mázolása.
· Radiátorok és csövek mázolása.
· Meglévő kábelcsatorna leszerelése, a benne lévő informatikai vezeték megóvásával (feltekerésével).
· Új kábelcsatorna szerelése új nyomvonalon, a meglévő vezeték elhelyezése.
GÉPÉSZ műszaki leírás:

32 helyiség (Vizesblokk):

· zuhanykabin elhelyezése, bekötése

· mosdó berendezés+ tartozékainak (tükör piperepolc..) áthelyezése

· WC áthelyezése

· vízmelegítő berendezés felszerelése valamint bekötése

27  helyiség (Folyosó):

· mosdó berendezés felszerelése, bekötése hideg-meleg vízre

Egyéb előírások:

Minden vizes berendezési tárgy elé tartalék elzáró szükséges. Az új gépészeti vezetékeknek az alagsorban található meglévő rendszere kell kapcsolódniuk. A vezetékeket lehetőség szerint falba süllyesztve kell szerelni.
A csővezetékek nyomvonalvezetésének meghatározásakor helyszínen a szakágak vezető szerelők, műszaki ellenőr közötti egyeztetés elengedhetetlen és szükséges.

A méretek és mennyiségek, bontási és építési munkák megkezdése, valamint a berendezések megrendelése, legyártása és beépítése előtt a helyszínen ellenőrizendők.

A felhasznált szerelési anyagok szakmai, szerelési előírásait szigorúan be kell tartani.

A kivitelezés megkezdése előtt szükséges, hogy a társ szakágak vezető szerelői a helyszínen egyeztessenek, és a szerelési sorrendben megállapodjanak, az esetleges ütközések és felesleges bontások elkerülése érdekében.
Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az építési napló mellékleteként. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei). 

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani. A kivitelezési munkák során az épületben lévő Intézet(ek), folyamatos működését, akadályozni nem lehet.

Elektromos műszaki leírás:

A kialakítandó részen a helyiség kialakítása végett új csatlakozói és világítási hálózat kerül kialakításra. A vállalkozó feladata, hogy a költségvetés szerint, a jelenleg érvényben lévő szabványok rendeletek betartásával végezze el az elektromos munkálatokat.

Általános előírások

· Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

· Villamos anyagok beépítésre csak megfelelő tanúsítványokkal, minősítéssel rendelkező gyártmányok alkalmazhatóak, melyeket beépítés előtt be kell mutatni a műszaki ellenőrnek.

Erősáramú hálózat 
Az újonnan kialakított helyiségben külön csatlakozói áramköröket kell kialakítani a szinti elosztóból, a vezetékeket süllyesztett szereléstechnológiával, műanyag védőcsőbe rézerű vezetékkel kell kialakítani. 
Világítási hálózat

A helyiségekben külön kapcsolással, fénycsöves lámpatestekkel kel a világítást kialakítani. A helyiségek jellegének megfelelő IP védettségű tükrös lámpatestek kerüljenek felszerelésre. Az alkalmazott lámpatestekben csak elektronikus előtét használható. A lámpatestek megtáplálására a folyosón lévő világítási áramkör használható.

Érintésvédelem:
Az alkalmazott érintésvédelmi mód: nullázás (TN-S), valamint ÁVK.  Az EPH hálózatba az összes nagyobb kiterjedésű fémtárgyat és csővezetéket be kell kötni. Az elosztókból indított áramkörök három illetve ötvezetékes hálózatok.

Kivitelező kötelességei:

A munkavégzés ideje alatt a kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg. Kivitelező köteles betartani a tervben foglaltakat, - szabály, szabványutasítás, törvény, rendelet - attól eltérni csakis tervező engedélyével lehetséges. Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata - az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés. Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére. Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit. A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.). Kivitelező köteles építési napló vezetésére.

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

· MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

· Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint

· Kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatok

· Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

· Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

Szeged, 2012. december 18.
