- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Hangrögzítő és FFT elemző - 1 db. |  |  |
| 1. specifikáció a jelrögzítés modulra: mikrofon vagy gyorsulásérzékelő jelének digitalizált rögzítésére szolgáló program modul a Brüel & Kjaer 2250 tipusú hang analizátorban fut a modul összeférhető legyen fenti készülék 3. fő verziószámú többi moduljával a rögzítés a méréssel párhuzamosan történjen a rögzítés a hang analizátorba helyezendő az ajánlat részét képaző SD kártyára történjen a felvétel minősége/helyfoglalása legalább két fokozatban legyen állítható |  |  |
| 2. specifikáció az FFT modulra: gyors Fourier transzformáció program modul a Brüel & Kjaer 2250 tipusú hang analizátorban fut a modul összeférhető legyen fenti készülék 3. fő verziószámú többi moduljával vonalszám felbontás: legalább 6400, kisebb felbontások választhatók legyenek |  |  |
| 3. specifikáció a kábelre: szerelt jelkábel árnyékolt kivitelben egyik vége csatlakoztatható a Brüel & Kjaer 2250 hang analizátor AC bemenetére másik vége csatlakoztatható 10-32 UNF menetű, mikro koax anya csatlaozójú gyorsulásérzékelőhöz |  |  |
| 4. specifikáció a gyorsulásérzékelőre: ICP kompatibilis (előerősítős) piezo gyorsulásérzékelő 100 mV/g névleges érzékenységgel 10 gramm alatti tömeggel menetes felerősítéssel, rögzítőmágnessel legalább 1 Hz-9 kHz frekvenciatartománnyal 10 % hibáig egyedi kalibrációs lappal |  |  |