A beszerezni kívánt képalkotó/képanalizáló szoftver specifikációja

A szoftver legyen képes kommunikálni és kezelni az Olympus UC30 típusú kamerát.

A szoftver rendelkezzen az alábbi képalkotási funkciókkal

- Manuális Kibővített Fókuszú Képalkotás (Extended Focal Imaging – EFI) az EFI képek fókuszálás közben történő létrehozásához. A kimeneti formátum .tif.

- Manuális mozaik képalkotás (Multiple Image Alignment – MIA) nagyobb területekről történő panoráma képalkotás érdekében. A kimeneti formátum .tif.

- Állóképek készítése megadott időközönként (time lapse). Kimeneti formátum .vsi.

- Erősen eltérő fényességű objektumok alul- és felülexponáltságtól mentes felvételezésére, HDR (High Dynamic Range), nagy dinamikus tartományban

- Legyen lehetőség manuális expozíciós idő megadására.

- Legyen lehetőség a szoftverrel készített panorámaképek árnyalatmentes összeillesztésére.

A szoftver legyen képes vezérelni motoros tárgyasztallal történő képalkotást

A szoftver legyen képes a meglévő Olympus BX41-es mikroszkóp motorizálása esetén azt vezérelni, a következő módon:

- Támogassa a motorizált EFI üzemmódot, az EFI képek automatikus létrehozásához, adott számú optikai szelet, lépésköz és tartomány megadásával. Kimeneti formátum .vsi.

- Támogassa a motorizált MIA üzemmódot, nagyobb területekről történő panoráma képalkotáshoz. Kimeneti formátum .vsi.

- Támogassa az autofókusszal történő képalkotást (3 pont fókusztérkép, hardveres autofókusz, szoftveres autofókusz).

A szoftver legyen képes az alábbi mérések elvégzésére

- pont irányfüggetlen vonalak hosszának mérése, merőleges vonalak hosszának mérése,

- polivonal (szabálytalan vonalak összefűzése, mérése),

- szögmérése 3 vagy 4 pont alapján,

- területmérés négyszög, elforgatott négyszög, kör 2 vagy 3 pont alapján, elforgatott ellipszis, zárt poligon, interpolált poligon, szabadkézi poligon alapján.

A szoftver frissítése (update) legyen térítésmentes a vásárlást követő 1 évig.