1. számú melléklet – műszaki tartalom

A beszerzés tárgya: SZTE Központi Kazánüzemben lévő fűtőköri melegvíz vezetékbe új háromjáratú motoros szelep beépítése

Teljesítés befejezési határideje: 2024. 09. 30!

További információt ad: Bogdán Ákos 30/636-0412

A munka rövid ismertetése:

A Központi Kazánház épületében meglévő darupálya átalakítása, és a háromjáratú motoros szelep cseréje:

- az új háromjáratú motoros szelep mérete miatt a meglévő darupálya tartó szerkezet megemelése szükséges

- egyedi csőállványzat készítése

- darupálya megbontása

- darupálya mindkét végének ideiglenes megemelése

- a darupálya tartó szerkezet mindkét végén 1-1 fm-el történő megemelése

- tartó szerkezetek legyártása

- hozzáépítése a maradandó szerkezethez

- darupálya rászerelése a tartó szerkezetre

- oldalirányba történő merevítők kiépítése mindkét végén

- alapozó festés

- átadás a statikusnak, statikai nyilatkozat készítése

Háromjáratú motoros szelep beszerelése:

- meglévő DN200 háromjáratú szelep csővezetékein, meglévő lemezburkolat, és szigetelés visszabontása

- hidrováltó, és csővezetékek részleges ürítése, kizárása

- motoros szelep kibontása és leemelése

- csővezetékek szétvágása

- 1db új DN300 motoros szelep helyére emelése, beillesztése (a szelep és a hozzá kapcsolódó motor beszerzése nem az eljárás része, az a Központi Kazánház telephelyen már letárolásra került)

- beépítéshez szükséges előgyártott karimák csővezetékkel történő összekötése, csővezeték előkészítése hegesztéshez, hegesztése

- csővezeték hidrováltó feltöltése vízzel

- víznyomás próba

- csővezeték festése

- új szigetelés felszerelése

- új lemezburkolat gyártása, és felszerelése

- kivitelezéshez szükséges elektromos ki-és bekötési munkák elvégzése

- üzempróba, átadás a megrendelőnek, dokumentumok átadása

A nyertes pályázó feladata az időpont(ok) egyeztetése. Az árképzésnél kérjük figyelembe venni, hogy Egyetemünk illetékmentességet élvez!

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve kérjük, hogy az ajánlathoz csatolja tételesen (anyagköltség, munkadíj, kiszállási díj stb.) árazott ajánlatát is. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is.

Kötelező helyszíni bejárás:

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: Szeged, Oldal u. 6. Központi Kazánüzem

Időpont: 2024.08.13. (kedd) 8:00

Kontaktszemély: Bogdán Ákos, Tel: +36 30/636-0412

A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Az esetlegesen feltárt hiányosságok javítása külön kiírás keretében történik!

Ajánlattételnél lehetőség van zip , rar és egyéb tömörített fájlformátumban történő feltöltésre is. Illetve adott esetben egy Ajánlattevő több fájlt külön - külön (egyesével) is fel tud tölteni. Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy a feltöltésekről nem kapnak automatikus választ.