Technológiai kísérletek a búza fuzárium toxin szennyezettségének csökkentésére

Frank Péter

Konzulens: Prof. Dr. Véha Antal, egyetemi tanár

Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar

Agrártudományi Szekció, Élelmiszertechnológia tagozat

Napjainkban egyre több figyelmet szentelnek a búza élelmiszerbiztonsági megítélésében a mikotoxin szennyeződésnek, különösen a fuzárium gombák által termelt mikotoxinoknak, hiszen a búza alapvető tápanyag és alapanyag. A dezoxinivalenol (DON) az egyik leggyakrabban előforduló mikotoxin. Az emberi és állati szervezetben hasmenést, hányást, gyomor- bélgyulladást okoz és az immunrendszer elváltozását idézi elő. Kiemelt fontosságú a toxin szennyezettség hatékony eljárásokkal való csökkentése, hogy minimalizáljuk azok kitettségét, akik nagy mennyiségben fogyasztanak búza alapú élelmiszereket.

A fertőzést okozó gombák és az általuk termelt toxinok zöme a gabonaszemek héj részébe koncentrálódik, így a szennyezettség mérséklésére az intenzív felülettisztítás, az ún. hámozási művelet adhat lehetőséget a malmi technológiában. A SATAKE japán cég által kifejlesztett PeriTec technológia lényege, hogy mechanikus úton fokozatosan ledörzsöli a gabonaszem héjrétegeit a további feldolgozás előtt. Kísérleteim során a PeriTec technológia laboratóriumi modellezésével foglalkoztam annak megállapítására, hogy mennyire alkalmas a toxinszennyezettség csökkentésére.

Kísérleteimhez természetes úton fuzáriummal fertőződött búzatételeket választottam. A SATAKE cég laboratóriumi méretű, szakaszos üzemű, horizontális hámozógépével különböző mértékű csiszolásokat végeztem a kezelési idő változtatásával.

Vizsgáltam a héjtalanítás hatását elsősorban a szem és a belőle őrölt őrlemények toxin szennyezettségére, valamint a malmi feldolgozás szempontjából fontos egyéb jellemzőkre (szemméret, szemkeménység, hamutartalom, törött szemek aránya).

Két különböző módon kondicionált búzaminta több lépésben való csiszolásával vizsgáltam a kondicionálás hatását a szemen belüli toxin eloszlásra.

A DON toxin tartalmat kompetitív Elisa módszerrel mértem.

A hámozás hatására az őrlési frakciók toxintartalma csökkent, ami igazolja a PeriTec eljárás toxinszennyezettség csökkentésére való alkalmasságát.

A vizsgálati eredmények alapján a hámozási optimumot a 6 % körüli tömegcsökkenést eredményező hámozás jelentette:

- a toxin tartalom jelentősen csökkent (1,59 mg/kg-ról 0,94 mg/kg-ra),

- a liszthozam nőtt (70 %-ról 80 %-ra),

- a szemtörés mértéke még elfogadható szinten maradt.

Annak ellenére, hogy a kísérleti búzaminta toxintartalma viszonylag alacsony, 0,74 mg/kg volt, a ledörzsölt héj toxinszennyezettségére igen magas, 4 mg/kg körüli értékeket kaptam, ami jelentősen túllépi a megengedett mértéket. Ez az eredmény különösen felhívja a figyelmet a gabonák őrlés előtti felülettisztításának fontosságára és a vizsgált hámozási technológia jelentőségére.

A kondicionálás hatását vizsgálva megállapítottam, hogy a felületi nedvesítéshez képest a 12 óráig kondicionált búza esetén a toxintartalom a külső héjrétegekben csökkent és a belső rétegekben nőtt, ami igazolja a toxin vízzel való vándorlását. A hámozási művelet előtti kondicionálás paramétereinek megválasztása tehát kiemelt fontosságú lehet a toxin szennyezettség csökkentése szempontjából.