4. sz melléklet – COVID-19 eljárásrend 2020. március 30.

Laboratóriumi vizsgálat (SARS-CoV-2 rtPCR) céljából történő mintavételezés

A fertőzésre gyanús betegek korai felismerése a klinikai tünetek, illetve radiológiai jelek és az anamnézis alapján történik. A fertőzés megerősítéshez mintavétel és laboratóriumi vizsgálat szükséges. Alsó vagy felső légúti (orr-, garattörlet) mintát kell küldeni az erre kijelölt laboratóriumok egyikébe a vírus direkt kimutatására.

1. Felső légúti minta levétele

A minta minőségének szempontjából felső légúti minta esetén legelőnyösebb a reggeli mintavétel, mielőtt a beteg ételt vagy italt fogyasztott volna. Szintén a minta minőségének szempontjából orrtörlet vételekor a mintavételező pálcát magasan fel kell vezetni az orrüregbe.

Ha az NNK által kiadott, aktuális eljárásrend alapján felmerül az új koronavírus okozta fertőzés (COVID-19) lehetősége a mintavétel a garat és az orr nyálkahártya felszínekről az alábbiak szerint történjen:

- A mintavételezéshez a frissen kibontott, száraz vattapálca használatos. A vattapálcát NEM szabad a mintavétel előtt belemártani a VTM oldatba, mivel az antibiotikumot és antimycoticumot tartalmaz.

- A steril mintavevő vattapálca segítségével nyálkahártya törletet veszünk a felső garat ívekről. Ezután a garatpálcát belemossuk a vírus transzport médiumba körülbelül 10 másodpercig tartó forgó mozdulattal.

- A másik mintavevő vattapálcával az orrnyálkahártya felszínéről veszünk törletet az orrsövénnyel ellentétes oldalon, rotáló mozgást végezve. Ezután a vattapálcát belemossuk a már előzőleg is használt csőbe, 10 másodpercig tartó forgó mozdulattal.

- A vattapálcákat a helyi szabályozásoknak megfelelően veszélyes hulladékként kezeljük.

- A VTM-et tartalmazó csövet a kék kupakkal szorosan lezárjuk. A csövön lévő etikett címkét olvashatóan kitöltjük az azonosítás érdekében.

- Egy betegtől egy mintavételi cső küldendő be a helyes adatokkal megfelelően kitöltött beküldő lappal együtt, letölthető a www.nnk.gov.hu oldalról.

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/mikrobiologiai-referencia-laboratoriumi-foosztaly/szolgaltatasok-es-termekek/mikrobiologiai-szolgaltatasok )

- A mintát tartalmazó csövet bele kell tekerni papírvattába vagy más nedvszívó anyagba, majd belehelyezni a simítózáras zacskóba.  A következő jól zárható zacskóba helyezzük a beküldőlappal együtt a csövet tartalmazó zacskót.

- A mintát az elszállításáig vagy maximum 24 órán keresztül +2-8°C közötti hőmérsékleten kell tárolni!

- A minta lefagyasztható (≥ -20°C), ha 24 órán túlra nyúlik a tárolása. Amennyiben a minta lefagyasztásra került, azt jelezni kell a beküldő lapon.

- A pálcákat tilos a mintavételi csőben hagyni, illetve beletörni!

- A minta minőségének szempontjából felső légúti minta esetén legelőnyösebb a reggeli mintavétel, mielőtt a beteg ételt vagy italt fogyasztott volna. Szintén a minta minőségének szempontjából orrtörlet vételekor a mintavételező pálcát magasan fel kell vezetni az orrüregbe.

A mintavételi csomag a következő eszközöket tartalmazza

- mintaküldésre alkalmas csomagolórendszer (postára nem adható)

- 1 db 10-15 ml-es centrifugacső 3-5ml VTM-mel,

- 2 db steril mintavevő pálca.

2. Az új koronavírus kimutatására alkalmas mintatípusokkal kapcsolatos információk:

| Mintatípus | Transzport medium | Szállítási körülmények | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Orr/torok törlet | Vírus Transzport Medium (VTM) | +2-8°C-között | Az orr és torok törletet ugyanabba a VTM csőbe célszerű belemosni. A pálcát tilos a VTM-ben hagyni! Bakteriológiai vizsgálatra külön pálcát kell használni. |
| Köpet* | nem szükséges | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) | A mintának az alsó légutakból kell származnia |
| Bronchoalveolaris lavage (BAL) | nem szükséges | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) | A vírus a folyadékban hígulhat, nem jelent szignifikáns problémát. |
| Trachea aspirátum | nem szükséges | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) |  |
| Nasopharingealis aspiratum | nem szükséges | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) |  |
| Nasopharingealis törlet | Vírus Transzport Medium (VTM) | +2-8°C-között |  |
| Biopsziás/ autopsziás tüdőszövet | Vírus Transzport Medium (VTM) | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) | Lehetőleg frissen fagyasztott szövetet kell beküldeni. Formalinnal fixált, paraffinblokkos minta nem alkalmas vírusizolálásra, molekuláris kimutatásra! |
| Savó** vírusszerológiára Akut – első héten Convalescens – 2-4 héttel később | natív vérvételi cső | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) |  |
| Teljes vér** | EDTA-s vérvételi cső | +2-8°C-között, 24 órán belül | Vírus kimutatásra a betegség első hetében |
| Vizelet** | steril vizelettartály | +2-8°C-között. Amennyiben 24 órán belül nem küldhető laboratóriumba, akkor fagyasztva (≤-20°C-on) |  |
| Széklet** | steril széklettartály | +2-8°C-között, 24 órán belül |  |

*Indukált köpet vétele fokozottabb kockázatot jelenthet a mintavételt végző egészségügyi dolgozóra.

**Nem elsődleges mintatípus. Kizárólag a laboratórium külön kérésére kell levenni és beküldeni.